國立清華大學高風險作業現場查核表

2022.01.07修訂

NO：ESH-P-10-10

| 承攬作業 名稱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請作業 承攬商 |  | 現 場 負 責 人 (緊急連絡電話) |  |
| 申請作業 期間 | 年 月 日 時至 年 月 日 時 |  |  |
| 申請作業 地點(區域) |  |  |  |
| □高架作業 | 高架作業：指未設置平台其高度兩公尺以上，或已設置平台、護欄等設備，高度五公尺以上之作業。 1.應採取防止墜落之必要安全措施。 2.工作人員需佩帶必要之防護裝備，且不得單獨作業。 |  |  |
| □動火作業 | 動火作業：指含有可燃物或易燃物的區域內執行可能產生火源的作業，如火燄切割、電焊或使用瓦斯噴燈、 研磨機及其他可能產生火花的設備。 1.動火範圍內易燃物須隔離，且無失火之虞。 2.施工現場須自備滅火器，並須有第二人在旁監視火花飛濺。 3.管線、儲槽及施工區域，需確定無安全顧慮後始得動火。 4.氣體鋼瓶瓶身務必直立固定。 5.於有良導體或濕地區域施工時，電焊機需裝設自動防電擊裝置，避免漏電。 6.電線須充分絕緣，不得勾搭、裸露，並不得散亂或影響通道安全。 7.切割、研磨、焊接、活線作業等，須有火星飛濺之預防措施。 8.施工人員須佩帶適當之防設器具。 9.現場嚴禁吸煙，欲吸煙者請至施工區域外。 10.施工中可能引起火警偵煙系統誤動作時，必須先告知總務處承辦人員，完成後通知復歸，如因而引起火警警報，廠商將完全負起相關責任。 11.施工中引起火警、誤觸警鈴、造成異味導致實驗損失、或未取得動火許可前動火，廠商將完全負起相關責任。 |  |  |
| □吊掛作業 | 吊掛作業：指承攬商使用起重設備吊掛貨物，進行水平或垂直移動之作業。 1.必須檢附【1】起重機合格證 【2】操作人員合格證書 【3】吊掛作業人員結業證書等影本申請，作業時需備份檢查。 2.不得乘載或吊升勞工從事作業。 3.作業時，應禁止人員進入吊舉物之下方。 4.從事檢修、調整時，應指定作業監督人員，負責監督指揮工作。 5.操作人員不得擅自離開吊有貨物之操作位置。 6.實施吊掛作業應設置警戒線，禁止人員穿越，並派人監視指揮交通。 7.強風或大雨等惡烈氣候下，有導致作業危險之虞時，應禁止工作。 8.發包單位如發現違反第1項之規定者，不允許該機具進入本校工作。 |  |  |
| □吊籠作業 | 吊籠作業：係指使用吊籠進行臨時性工程如外牆清洗、修繕(粉刷、瓷磚剝落修護及防水施作)等。 1.必須檢附【1】吊籠合格證 【2】操作人員合格證書 【3】吊籠作業人員結業證書等影本申請，作業時需備份檢查。 2.對於有車輛出入、使用及鄰接道路作業之工作場所，應設置交通號誌、標示或柵欄。3.勞工於吊籠工作台上作業時，應使勞工佩戴安全帽及符合國家標準規定CNS14253之 背負式安全帶。 4.確認吊籠固定位置是否堅固、錨定是否適當，足以承受整體之工作載重。 5.吊籠使用時，應禁止無關人員進入作業場所下方之危險區域，並設置警告標示。 6.吊籠之使用，不可超出其積載荷重，並保持水平。 7.吊籠工作台上，不得設置或放置腳墊、梯子等供勞工使用。 8.強風或大雨等惡烈氣候下，有導致作業危險之虞時，應禁止工作。 9.發包單位如發現違反第1項之規定者，不允許該機具進入本校工作。 10.作業前須另填具「吊籠作業前檢點表」，確認無誤後始得作業。 |  |  |
| □繩索作業 | 繩索作業:係使用繩索、挽索、上升/下降設備、安全帶、備援設備等設施，使作業人員上升或下降至定點從事作業之方式。 1.採用符合高空繩索作業指引標準之作業規定及設備從事工作。 2.使用符合EN361、EN358 或 EN813規定之安全帶。 3.設置足夠強度之必要裝置或安全母索，供安全帶鉤掛。 4.請參照勞動部職業安全衛生署訂定「繩索作業安全指引」訂定繩索作業計畫。 5.施工人員應具備初級繩索技術員證照並由中級人員擔任監督。 6.繩索作業時，設備於使用前檢點、使用中檢點、及定期檢查(第一次使用或至少每半年一次)，定期檢查記錄需備份檢查。 7.強風或大雨等惡烈氣候下，有導致作業危險之虞時，應禁止工作。 8.發包單位如發現違反第1項、第2項、第5項之規定者，不允許該機具進入本校工作。 |  |  |
| □局限空間作業 | 局限空間作業：指無法以自然通風來維持充分、清淨空氣之空間，且進出方法受限制之非經常性作業（如消防水池、污水槽清淤作業）。 1.施工前，已關閉所有進水管及化學品管路。 2.廠商現場負責人應實施作業環境測定並予以記錄，確認 02、CH4、CO及 H2S 等有害 氣體濃度測定均達容許範圍，並持續進行通風。 3.施工人員需佩帶必要之防護裝備，且有適當人員在外監護。 4.有足夠防護具及救援設施，供守望者發現進入者有危險時救援使用。 5.作業前須另填具「局限空間作業前檢點表」，確認無誤後始得作業。 |  |  |
| □輕質屋頂 作業 | 承攬商應指派屋頂作業主管於現場實施作業檢點與督導人員防護，確認符合職業安全設施規則第 227 條、營造安全衛生設施標準第 18 條規定始可作業。 |  |  |
| □特殊電氣作業 | 1.使勞工於低壓電路從事檢查、修理等活線作業或接近低壓電路時，應使該作業勞工戴用絕緣用防護具，或使用活線作業用器具或其他類似之器具。 2.使勞工從事高壓電路之檢查、修理等活線作業時，應使作業勞工戴用絕緣用防護具，並於有接觸或接近該電路部分設置絕緣用防護裝備，使作業勞工使用活線作業用器具；使作業勞工使用活線作業用絕緣工作台及其他裝備，並不得使勞工之身體或其使用中之工具、材料等導電體接觸或接近有使勞工感電之虞之電路或帶電體。 |  |  |
| □其他特殊危害作業 | 其他： |  |  |
| 環安中心審核意見 廠商簽名： |  |  |  |
| 承辦人： 環安中心主管： |  |  |  |