國立清華大學

BSL1實驗室生物安全管理手冊範本

環安中心 109年02月15日 修訂

BSL1實驗室生物安全管理手冊

系所名稱：

實驗室代碼：

實驗室負責人：

中華民國       年       月       日

目錄

一、	前言	1

二、	適用範圍	1

三、	實驗室設施規範	1

1.	實驗室位置	1

2.	實驗室物理結構 (牆面、地板、天花板)	1

3.	實驗室設施	1

4.	實驗室安全措施	1

四、	消毒滅菌措施	1

1.	消毒和滅菌的定義	1

2.	實驗室感染性生物材料對應之消毒劑資料	1

3.	實驗室感染性廢棄物之滅菌器	2

五、	感染性廢棄物清理	2

六、	實驗室操作規範	2

1.	進入實驗室前應遵循事項	2

2.	進入實驗室內應遵循事項	3

3.	準備離開實驗室應遵循事項	4

七、	各項設備使用注意事項	4

1.	離心機之使用	4

2.	高溫高壓蒸氣滅菌器	5

3.	超低溫冷凍櫃	5

4.	冰箱	5

5.	二氧化碳培養箱	5

6.	恆溫水槽	5

7.	個人安全防護	6

實驗室人員簽名處	7

- 前言

依衛生福利部疾病管制署公告「生物安全第一等級至第三等級實驗室安全規範」訂定管理守則，請實驗室人員務必熟讀手冊內容，並遵守相關規範辦理。

- 適用範圍

適用於處理已知特性，不會令免疫力健全之成年人致病，對實驗室人員及環境帶來之可能危害甚小的微生物。

- 實驗室設施規範

  - 實驗室位置

- 實驗室無需與大樓建物內部的一般動線相區隔。可以門與公共區域做區隔，惟應符合其他相關法規之規定。

- 門的大小須足以讓設備能夠進出。

- 提供文書處理與資料收集的工作處所位於實驗室工作區域外。

- 工作通常在開放式工作台上，無需特殊防護設備或實驗室設施設計，必要時可依據風險評估結果增加適當防護裝備。

  - 實驗室物理結構 (牆面、地板、天花板)

- 實驗室採取便於清理的設計，無鋪設地毯。

- 工作台表面需為防水、抗熱、抗有機溶劑、抗酸鹼及其他化學物質。

- 座椅為不附輪式或可固定，並使用無孔防滲且易於消毒及除汙之材質。

  - 實驗室設施

- 實驗室已設置洗手槽，且鄰近出口處。

- 實驗室內或鄰近處設有緊急處理用洗眼器及沖淋設備。

緊急處理用洗眼器及沖淋設備設置位置：                               。

  - 實驗室安全措施

- 實驗室的門禁管制措施為：□ 刷卡；□ 門鎖；□ 其他_________________ 。

- 實驗室必須符合消防、安全衛生等相關法規之要求。

- 實驗室內應設置火警警報系統。

- 實驗室已針對火災、地震等災害及實驗室生物安全意外事件擬訂實驗室緊急應變計畫。

- 消毒滅菌措施

  - 消毒和滅菌的定義

- 消毒：使用物理或化學方法殺菌，但未必能殺死內孢子。

- 滅菌：摧毀或去除所有等級微生物和其內孢子的過程。

  - 實驗室感染性生物材料對應之消毒劑資料

| 序號 | 感染性生物材料名稱 | 消毒劑 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

表格不足，請自行增列。

  - 實驗室感染性廢棄物之滅菌器

- 規格：□ 第一種壓力容器 (惟取得第一種壓力容器操作人員執照之人員可操

□ 桌上型滅菌器

□ 落地型滅菌器

- 滅菌器置放地點：________________________。

- 滅菌器檢測頻率：________________________。

- 操作人員已完成相關教育訓練，並熟知滅菌器操作流程及障礙排除程序。

- 實驗室使用滅菌器前應事先進行自主檢點，並填寫【附錄一】表單。

- 於滅菌器附近張貼使用流程及障礙排除程序，且每次使用時皆會填寫使用紀錄。

- 感染性廢棄物清理

  - 實驗室感染性廢棄物之處理應遵循本校「實驗場所廢棄物運作管理辦法」辦理。

- 實驗室操作規範

- 進入實驗室前應遵循事項

- 實驗室主管(計畫主持人)應確保實驗室相關人員已受與其職務相關的安全操作訓練，如防範曝露於病原之必要防範措施以及曝露評估程序等訓練，工作人員應定期接受再訓練與評估。當有實驗室生物安全相關程序或政策變更時，相關人員應再接受對應變更之訓練。

- 依感染性生物材料管理辦法第十七條規定，操作生物實驗之所有人員(如：碩士生、博士生、研究助理、博士後研究員、專題生等)須先完成教育訓練，才可進入實驗室進行生物實驗操作，違反者將依傳染病防治法第六十九條規定處罰之。

教育訓練時數要求：

- 實驗室及保存場所之新進人員，應接受至少八小時生物安全及生物保全基本課程。

- 實驗室及保存場所之工作人員，每年應取得生物安全及生物保全繼續教育至少四小時。

- 當個人健康與免疫狀況不佳時，基於獲得必要免疫能力與健康，應主動向相關醫療院所尋求適當諮詢與指導。

- 進入實驗室工作者之鞋子應能保護腳部為原則，不可穿露出腳趾之鞋子。

- 進入實驗室內應遵循事項

- 應穿著防止個人衣物受到污染的實驗衣、罩袍。

- 實驗室區域禁止飲食、抽煙、取戴隱形眼鏡、梳理頭髮、化妝及存放食物。食物應放在實驗室區域外、專為儲放食物的櫃子或冰箱。

- 禁止以口進行移液，應使用機械移液裝置。

- 對於針頭、解剖刀、移液管與破裂的玻璃製品等尖銳物品，應制訂與落實安全處理守則。實驗室管理者應採用可行之工程設計與操作規範，以減少尖銳物品傷害之風險。下列預防措施用於處理尖銳物品，包括：

- 小心處理針頭及其他尖銳物品。於丟棄針頭前，不得將其彎曲、剪斷、折斷、回套、從拋棄式注射器取下、或是徒手處理。

- 用過的拋棄式針頭和注射器，應小心放入丟棄尖銳物品的專用防穿刺容器，該容器應設置於方便尖銳物品丟棄之處。

- 非拋棄式的尖銳物品需放入堅硬容器，送至處理區進行除污，並使用高壓滅菌處理為宜。

- 破裂的玻璃製品不得直接處理，應以刷子與畚箕、鑷子或鉗子等器具清除。儘量以塑膠製品來取代玻璃製品。

- 所有實驗程序應儘量能減少液體噴濺或氣膠的產生。完成工作後，應為工作台表面進行除污，若有潛在感染性材料噴濺至工作台，應使用適當的消毒劑除污。

- 進行微生物或其他有害物質可能噴濺而出的實驗時，應配戴護目鏡。戴隱形眼鏡的人員，亦應配戴護目鏡，必要時得配戴面罩。

- 須戴手套以免接觸到危險物質。手套應經過適當風險評估後選用，並提供乳膠手套以外的選擇。離開實驗室之前必須洗手。此外，BSL-1實驗室人員應：

- 於手套遭到污染、可能有安全疑慮、或是有其必要時，應更換手套。

- 於結束危險物質相關工作後，先取下手套並洗手，再離開實驗室。

- 切勿清洗或重複使用拋棄式手套。使用過的手套將與其他實驗室感染性廢棄物，依感染性廢棄物規定處理之。

- 洗手應依據主管機構公布之洗手時機與方式執行。

- 於實驗室門口明顯處張貼生物安全資訊，內容包含

- 生物安全等級。

- 生物危害標識。

- 實驗室主管及實驗室管理人員之姓名和聯絡電話。

- 緊急聯絡窗口。

- 準備離開實驗室應遵循事項

- 實驗操作完畢時，需將實驗室現場整理乾淨。

- 離開實驗室前關閉非必要之電源。

- 工作結束或中途需要暫時離開，應依實驗室規定移除個人防護裝備。

- 離開實驗室前應依疾管署公告之洗手5步驟清潔手部

| 濕 | 以乾淨自來水沖濕雙手，擦上肥皂或洗手液 |
| --- | --- |
| 搓 | 兩手心互相磨擦，自手背至手指搓揉，搓揉手掌及手背，擦洗指尖，徹底清潔手部至少20秒 |
| 沖 | 刷洗雙手至手叉至少20秒 |
| 捧 | 捧水將水龍頭清洗乾淨 |
| 擦 | 取紙巾擦乾雙手，再以紙巾墊手旋轉水龍頭，以免再度污染 |

- 各項設備使用注意事項

- 離心機之使用

- 確認離心機蓋具安全設計裝置。

- 檢視離心套管氣密蓋或旋轉盤(rotor)蓋子圓型墊環是否裝妥。

- 確認裝在水平離心頭之套管是否一樣。

- 確認所要用之離心管材質是否合乎所要求的轉速或離心力。

- 一般離心機之離心管檢體量依其離心角度之不同作適度調整，切記避免過量，以致離心時溢出。

- 超高速離心機之離心管檢體量必須依離心管之規定容量裝放。

- 平衡套管及離心物重量。

- 確認套管與檢體已裝妥並成對角線擺放。

- 啟動離心，使用高轉速離心時應緩慢加速，切忌急速轉到所要之轉速。

- 使用超高速離心機應注意其真空排氣要經HEPA過濾器處理。

- 超高速離心機之旋轉盤，每次使用前應檢視轉盤底部之轉速Disc是否貼緊。

- 每次裝放超高速旋轉盤必須確認轉盤與離心機轉軸是否密合。

- 使用超高速旋轉盤必須登錄轉速及使用累計時數。

- 離心機旋轉停止後，取出潛在感染性檢體時，須將離心管移置生物安全櫃中開啟，以防溢出物或氣膠造成感染。

- 超高速離心機之旋轉盤如果受污染，應依該儀器之使用手冊內所述滅菌方式進行，或使用不傷其材質之消毒劑或氧化乙烯（E.O.G）等處理，並留意若使用高壓蒸氣或乾熱滅菌對其材質是否會影響。

- 高溫高壓蒸氣滅菌器

- 欲滅菌之液狀物容器其容量不可超過三分之二以上，且不可緊閉容器口。

- 滅菌物貼滅菌溫度指示帶。

- 隨時緊閉鍋門。

- 物品送入鍋內前先確認另一端之鍋門已關緊。

- 滅菌完成欲打開鍋門時，必先確認內鍋壓力已歸零，才可打開鍋門。

- 應定期或委由代檢機構執行高溫高壓蒸氣滅菌器檢測確效程序。

- 超低溫冷凍櫃

- 存放於冷凍櫃內之感染性生物材料應採用體積小的容器保存，其瓶口應氣密封緊，容器外部應清楚標示內容物名稱、容量、保存日期等，並將該容器放置於檢體保存盒內，且於保存盒外部標示存放者之姓名。

- 保存用容器應選用耐超低溫之材質。

- 儘可能使用塑膠材質保存盒及不銹鋼儲放架存放檢體，以節省儲存空間。

- 定期小心清除冷凍櫃內結冰。

- 超低溫冷凍櫃溫度如果沒有電腦化中央監視系統管理，工作人員應定期自行更換溫度紀錄紙。

- 冷凍櫃內得填塞冰堡(冷媒劑)，以防電力異常狀況時，維持溫度之穩定。

- 冰箱

- 儲放冰箱內之培養基、緩衝液等液體類容器應緊閉瓶口並標示內容物、日期及存放者。

- 冰箱內置一溫度計以便溫度觀測及記錄。

- 每星期或實驗告一階段應整理冰箱內之存放物，廢棄不用者一律高溫高壓滅菌處理。

- 冰箱內禁放具爆炸性之化學品。

- 二氧化碳培養箱

- 培養容器外部應標示培養物、日期及培養者以利識別。

- 定期清洗及更換水盤內蒸餾水。

- 隨時注意二氧化碳桶壓力錶，特別是例假日之前，避免二氧化碳耗盡影響培養物之生長。

- 有培養物滲漏、污染，應立即清除消毒。

- 恆溫水槽

- 水位不可低於電熱管，注意隨時添加水量。

- 定期清洗恆溫水槽。

- 下班之前，關閉不用的水槽加熱器。

- 有感染物污染時，將水溫調高到75℃，持續加溫一小時，待溫度降下後加適當濃度消毒液，如1%維康消毒液消毒→清洗→更換蒸餾水。

- 個人安全防護

實驗室人員於操作實驗前配戴合適之個人防護裝備，且實驗衣會定期清洗/更換，頻率為____________________。

| # 實驗室人員簽名處 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 人員姓名 | 閱畢日期 (年/月/日) | 本人已熟知手冊內容，並願意遵守相關規範。 |
|  |  | □ 是；□ 否 |
|  |  | □ 是；□ 否 |
|  |  | □ 是；□ 否 |
|  |  | □ 是；□ 否 |
|  |  | □ 是；□ 否 |
|  |  | □ 是；□ 否 |
|  |  | □ 是；□ 否 |
|  |  | □ 是；□ 否 |
|  |  | □ 是；□ 否 |
|  |  | □ 是；□ 否 |
|  |  | □ 是；□ 否 |
|  |  | □ 是；□ 否 |
|  |  | □ 是；□ 否 |
|  |  | □ 是；□ 否 |
|  |  | □ 是；□ 否 |
|  |  | □ 是；□ 否 |
|  |  | □ 是；□ 否 |
|  |  | □ 是；□ 否 |
|  |  | □ 是；□ 否 |
|  |  | □ 是；□ 否 |
|  |  | □ 是；□ 否 |
|  |  | □ 是；□ 否 |
|  |  | □ 是；□ 否 |
|  |  | □ 是；□ 否 |
|  |  | □ 是；□ 否 |
|  |  | □ 是；□ 否 |
|  |  | □ 是；□ 否 |